重庆公路物流基地建设有限公司

重庆公路物流基地机动车流量监控系统设备采购比选方案

- 项目概况

（一）项目业主：重庆公路物流基地建设有限公司

（二）项目名称：重庆公路物流基地机动车流量监控系统设备采购

（三）規模及内容：本系统前端设备安装于重庆市巴南区公路物流基地4个点位共计9台流量监测摄像机，系统须具备24小时实时视频监控、车辆抓拍、车流量统计、车型识别与统计、车身颜色识别与统计、特定车身图案识别与统计等功能，可提供任意时段任意车型的流量统计查询，并开放数据接口以接入园区智慧物流管理平台。（除设备安装调试外，还包含摄像机杆安装及基础建设等。具体项目规模及内容以现场实际为准。）

- 参数配置要求

| 序号 | 产品名称 | 参数配置要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300万像素高清抓拍一体摄像机 | 高清抓拍单元 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 ICR：支持 镜头：16mm-25mm镜头 偏振镜：相机内置偏振镜 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥2个RS485接口，≥1个RS232接口 外部接口：≥2路外部触发输入，≥4路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡 自动光圈镜头：支持 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获 |  | 套 | 9 |  |
| 2 | 终端管理设备 | 8路IPC接入 内置1块3.5寸4T硬盘 内置8个100M以太网接口及2个1000M网络接口； 支持VGA输出；1个RS485、2个RS232、2个USB、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； |  | 套 | 4 |  |
| 3 | 补光灯 | 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：≥16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V |  | 套 | 9 |  |
| 4 | 闪光灯 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次； |  | 套 | 9 |  |
| 5 | 设备机柜 | 户外防水、立柱安装 |  | 套 | 4 |  |
| 6 | 交换机 | 端口类型1路1000Base-X、4路10/100/1000Base-T(X)以太网接口；网络标准IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.1d；符合电信运营标准，平均无故障工作在5万小时以上；安装方式：导轨式安装；工业铝合金外壳 |  | 套 | 4 |  |
| 7 | 中心管理系统 | 具备对车辆抓拍、车流量统计、特定车型识别与统计、特定颜色车辆识别与统计、特定车身图案识别与统计结果的查询，可自定义时间段查询统计结果。同时需为园区管理平台提供数据接口。 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 中心管理主机 | 不低于如下配置：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 摄像机杆1 | 立柱6.5-7米，横臂4—10米，八棱热浸锌杆件，立柱Φ210-Φ280，壁厚6-10mm；横臂Φ110-Φ180，壁厚4-8mm。 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 摄像机杆2 | 立柱6.5-7米，横臂11—15米，八棱热浸锌杆件，立柱Φ280-Φ320，壁厚6-12mm；横臂Φ135-Φ270，壁厚4-10mm。 |  | 套 | 0 | 根据项目业主需求，暂不计入实施内容。 |
| 11 | 电源线 | RVV2*2,铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线额定电压：300/500V，规格：2*2mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯 |  | m | 1300 | 预估量，最终以现场实际为准。 |
| 12 | 信号线 | RVV4*1.0,铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线额定电压：300/500V，规格：4*1.0mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯 |  | m | 800 |  |
| 13 | 网线 | 超五类0.5四对非屏蔽双绞线网线 |  | m | 300 |  |
| 14 | 接地线 | BVR6.0×1黄绿双色线 |  | m | 300 |  |
| 15 | 接地体 | 接地极、50*50镀锌角铁、40*5扁钢，含焊接，电阻小于4欧姆 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 摄像机杆基础 | 4-10米杆件基础,含基础坑开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑、养护、模板，钢筋笼埋设,包管道及其配件; |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 管网 |  |  | 米 | 300 |  |
| 18 | 检修井 | 600*600 |  | 座 | 10 |  |
| 19 | 光纤建设 | 以电子警察机箱至最近的运营商光纤分支箱计算 |  | 节点 | 4 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：本清单为参考报价清单，竞标供应商可根据自己现场勘验情况或不同产品制造商解决方案对清单进行优化及调整，最终达到总体功能需求并满足园区智慧物流管理平台设计单位技术要求。

- 三、技术要求

- （一）总体要求

- 本项目实施需符合公安部《城市监控报警联网系统技术标准 第9部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求》、《视频安防监控系统技术要求》，系统软件需开放接口与园区智慧管理平台进行实时无缝数据对接。本项目软硬件设备需采用国内知名品牌供应商产品，整体免费质保不低于两年。

- 系统结构要求

- 1.卡口车流量统计系统主要包含：前端路口抓拍系统（也称前端系统）、网络传输部分、中心管理系统三大部分。

- 2.前端路口抓拍系统由触发设备（视频检测触发或地感触发）、抓拍设备、补光灯、安装支架等组成。

3.网络传输部分由网络交换设备（光纤收发装置及千兆网络交换设备）、光纤管线、网络铜缆管线等组成。

4.中心管理系统由中心管理系统软件、服务器主机等组成。

（三）性能要求

1.系统通过视频检测或地感线圈触发前端摄像机对每个车辆进行图像抓拍，照片分辨率不低于1280×1024×24bit、130万像素。

2.系统能够捕获经过监测路段的车辆，通过车辆车速在5km/h-140km/h范围内，捕获的图像质量清晰可辨。当机动车速度为5km/h-140km/h抓拍率要求在95%以上，车速140km/h-200km/h抓拍率要求在90%以上。

3.系统根据抓拍图片进行识别统计，正常情况下白天识别统计正确率不低于92%，夜晚不低于90%，特殊极端天气（暴雨、100米能见度雾天、雨雪天气）识别统计正确率要求不低于86%。

4.系统能够通过硬盘录像机实时记录公路上的来往车辆，配合摄像机对来往车辆和超速车辆进行监控，有效减少漏拍率。

5.监控视频录像与抓拍图片需保存7天以上，中标供应商须为园区智慧管理平台提供接口并协助完成数据对接。

四、资格要求

（一）参选人必须具备的资质条件和能力：

1.具有独立承担民事责任的能力

检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

同时具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级和安防工程贰级及以上资质。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

五、商务要求

（一）实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在合同签订后15个日历日内完成安装调试，达到验收合格标准。

2、实施地点

采购人指定地点。（重庆市巴南区内）

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下共同清点、检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

3.2、供应商应保证货物到达采购方指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、供应商交货时应提交货物出厂检验报告或合格证，否则采购方有权拒绝收货。

3.4、货物按照国家标准或行业标准要求及投标文件、采购文件规定的技术要求与现场安装情况进行验收。

3.5、供应商提供的货物未达到响应文件规定要求，且对采购方造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.6、采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认时，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、供应商应明确承诺：该项目所有设备质量保证期2年，从验收合格之日算起。在质保期间产品若出现质量问题成交人应免费更换。

1.2、供应商的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按供应商实际承诺执行。

1.3、供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1、质量保证期内服务要求

a产品出现质量问题，采购人报修后，供应商和厂家应在1小时内响应，5小时内上门处理。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

b其他服务要求

(a)质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

(b)同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

(c)发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

(d)符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且采购人满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

(e)换货产品合计价格若超过合同总价的1%时，超过1%的部分在退还供应商履约保证金时从中扣减，作为对采购人的赔偿。

(f)换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

(g)因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

2.2、质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3、故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后1小时作出响应，5小内到达现场进行处理。

4、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（四）付款方式

验收合格后，采购人在一个月内支付合同金额的95%，余款5%作质量保证金，待质保期满后若无售后服务、质量缺陷等问题，一次性付清余款（供应商垫资不计息）。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 安全文明施工

1、供应商必须遵守国家及地方政府部门颁发的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法规制度和甲方对本项目安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本项目的安全管理工作。

2、供应商在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，在施工期间采购人对供应商发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，供应商应对以上事件负责。若因供应商造成的影响对第三方造成损失的由供应商自行承担相应责任。

（七）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 六、比选方式

（一）本次比选公告发布在重庆公路物流基地官网(http://www.highwaylogistics.org/)，凡符合要求的潜在投标人均可报名参加此次比选。

（二）凡有意参加本次比选的单位，请法定代表人或授权委托人（持授权委托书）于2019年8月5日14：00～14：30时按资格审查要求在我司工作人员处现场报名，并于2019年8月5日14：30～15：00时按密封要求将比选函递交我司，超出时间范围一概不再接收任何递交的文件。

（三）文件内容要求

1、资格审查材料按资审要求提供，须装订成册，字迹、资料文件内容须清晰可辨，资审资料可不装袋密封。

2、比选函应当密封在文件袋（信封）中，封口处加盖单位公章，在封面写明项目名称并加盖单位公章。

3、技术商务文件内容要求

3.1、投报产品的详细技术参数。

3.2、询价货物与投标货物技术参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答)。

3.3、技术方案中要求的其他资料。

3.4、询价文书中要求的商务承诺等商务文件。

4、报价文件填写要求

4.1、询价一览表（详见附件“投标文件格式”）

4.2、分项明细报价表（详见附件“投标文件格式”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价货物进行报价。报价要求为：

（a）对项目的报价应填报《询价一览表》和《分项报价明细表》(按照附件格式填写)。

（b）本次报价数量以询价文书提供的计算，实施过程中据实结算。供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（c）本次报价应包含以下费用：产品基价、装卸费、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、备品备件费、特殊工具费、安装费等一切与此项目有关的所有费用。

《询价一览表》应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价文件按“投标文件格式”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

（四）由重庆公路物流基地建设有限公司评审小组进行竞争性比选，确定中标单位。

（五）本次比选最低投标人数量要求：无。

项目业主有权拒收未按上述要求递交的文件。

七、最高限价

本次招标以总价的方式报价，最高限价为19.30万元，其报价不能高于最高限价。

八、评分标准

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

九、评标

评标过程中，评审小组有权对通过资审要求并报名的单位进行资格复审，复审未通过的不进入评标。评审小组根据提交的比选函及相关资料，结合评分标准进行综合比较，并宣布中选候选人。

联系地址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路6号

联系人：卢先生

联系电话：18725704166

2019年8月1日

附件：投标文件格式