重庆公路物流基地建设有限公司

重庆公路物流基地社区卫生服务中心医用电梯工程

比  选  方  案

一、项目概况

（一）项目业主：重庆公路物流基地建设有限公司

（二）项目名称：重庆公路物流基地社区卫生服务中心医用电梯工程

（三）项目地点：重庆市巴南区东城大道333号。

（四）项目规模：本次采购及安装医用无机房单控电梯一台，包含电梯设备采购、安装、调试(含钢结构电梯井设计、加工、制作、安装)等所有交钥匙工程。

（五）工期要求：90天（该工期为生产、供货、完成安装、调试直至验收合格并取得运行许可证）。免费维修保养期（以下简称质保期）不少于24个月。

- （六）质量目标：电梯全新，未用过。质量满足招标文件所有技术要求及我国最新及现行规范要求，通过所有第三方检测(包括消防检测及验收)、一次性验收合格，并取得当地特种设备监督检验部门颁发的正式运行许可证。

（七）招标范围：本次采购一台医用无机房电梯，内容包括但不限于电梯的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（交货验收前）、安装、调试和试运行以及井道照明、轿厢照明、机房插座、线缆、线槽、配管，电梯轿厢内五方通话线缆（预留接口），电梯轿厢内的监控设备安装（预留接口）、电梯轿厢内的空调、通风系统，电梯井道内轨道安装和井道深化设计及加固（加固需取得项目设计单位认可），与所有相关单位的配合协调以及中标后与设计单位的相关配合、消防验收（联动）、安装及调试期间的电费、特种设备检测验收费踏勘现场后对现有现场条件需整改至满足施工所需现场条件所产生的一切费用、直至取得运行许可证并交付给招标人使用和免费维修保养期内（含年检费）的所有费用。

注：电梯及电梯井所使用全部零部件及材料应是全新未使用过且达到相关行业标准的合格产品，并提供相应的试验检测报告。

（八）计价（结算）原则：总价包干

（九）支付方式：①合同签订且中标人收到招标人书面供货通知书后10日内，投标人向招标人提供与预付款（合同总价的20%）同等金额的银行保函后，招标人向投标人支付合同总价的20%作为预付款；②本项目电梯设备供货至本项目施工现场指定地点并经参建单位验收合格后15日内，招标人向中标人支付至合同总价款的60%；③当电梯安装调试完毕，经相关职能部门验收合格并出具《电梯监督检验报告》后7日内，招标人向中标人支付至合同总价款的95%；（按照现场实际情况进行批次付款）④剩余5%作为质保金，质保期为2年（从安装调试完成并取得电梯运行许可证交付给招标人后开始计算，具体年限以投标书为准），质保期满无质量问题后招标人无息支付质保金给投标人。质保期内的维保及相关费用由投标人承担。⑤每次付款前，投标人须向招标人提供符合招标人财务要求的足额发票，否则，招标人有权拒绝付款，且不承担任何责任。

注：以上支付期限以招标人收到中标人开具的有效增值税专用发票的时间为计时起点。

- 其他要求：①质保期24个月（具体年限以投标书为准），质保期后按市场优惠价供应零配件，配置电梯维修标识栏。

- ②提供“24小时随传服务”，报修后一个小时内技术人员到现场处理。

- 技术参数要求

### 电梯具体参数技术要求详见附件。

三、比选方式

（一）本次比选公告发布在重庆公路物流基地官网(http://www.highwaylogistics.org/)，凡符合要求的潜在投标人均可报名参加此次比选。

（二）由重庆公路物流基地建设有限公司评审小组进行竞争性比选，确定中标单位。

（三）凡有意参加本次比选的单位，请法定代表人或授权委托人（持授权委托书）于2020年6月 29 日15:00时之前按资审要求将资格审查材料及比选函递交我司，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（四）资格审查材料按资审要求提供，须装订成册，字迹、资料文件内容须清晰可辨，资审资料可不装袋密封。

比选函详见附件格式，应当密封在单独文件袋（信封）中，封口处加盖单位公章，在封面写明项目名称并加盖单位公章。

项目业主有权拒收未按上述要求递交的文件。

四、资审要求

参选人必须具备的资质条件和能力：

①电梯设备制造商或制造商授权的代理商（即经销商）均可参加投标，人员、设备、技术等方面配备齐全，具有承担本项目的能力。

②在中国境内注册并具有独立法人资格；具有市场监督管理局颁发的有效的营业执照，其经营范围有电梯的生产、销售和安装。

③电梯设备制造商须具备以下要求：电梯设备制造商须已取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》具备曳引式客梯A级资质（提供资质证书复印件）；须已取得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯）资质，曳引驱动乘客电梯或乘客电梯安装、改造、维修（修理）B级及以上资质（提供资质证书复印件）。

④代理商应具备以下要求：具备所投产品的制造商对本项目所投产品的销售授权书（提供厂商对本项目的唯一授权书原件）；具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》(电梯)[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯和自动扶梯的安装、维修、修理A级]（提供资质证书复印件）。

⑥相关业绩要求：投标人需提供2017年1月1日至今1个及以上医用电梯安装类似业绩、钢结构井道安装类似业绩（以竣工时间为准）；提供中标通知书或合同复印件并加盖公章（以上全部信息以工程竣工验收证明为准）。

⑦本次招标不接受联合体投标，不接受电梯制造商或制造商授权的代理商以其办事处或分公司的名义参加投标。

⑧同一品牌只允许一个制造商或代理商参与投标，不接受同一品牌的制造商与代理商同时投标，也不接受同一品牌的多个代理商同时参与投标。

⑨投标人及投标品牌制造商（包含已更名企业及分公司）2017年1月1日至今因电梯维保过程中发生安全事故造成人员死亡经质监局组织事故调查和当地区人民政府批复，该事故被认定为特种设备责任事故的不得参与本次投标，否则按无效标处理。

注：以上资格审查材料提供复印件盖单位公章，原件备查。

五、最高限价

含税包干价40万元，其报价不能高于最高限价，否则视为废标。

六、评分标准

综合评估法：

分值构成：（一）投标总报价：50分

（二）技术部分：30分

（三）商务部分：20分

1.投标总报价：所有参与本次比选的有效报价（通过初步评审）的算术平均值作为比选报价的评标基准价。在此基础上，参选报价（起始分50分）与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，依此类推，扣完为止。

2.技术部分：①曳引机为原品牌无齿轮同步主机的得5分；

②控制柜主板、门机系统、限速器、安全钳、变频器等为上海三菱、通力、蒂森、奥的斯、迅达等同档次及以上品牌的每项得5分，为原品牌的每项得3分。（最高得25分）

注：原品牌的提供本次投标品牌制造商申请的整梯型式试验报告书，速度和载重与本次招标文件相符，按提供对应的资料得分，不满足要求得0分。

3.商务部分：①业绩：2017年1月1日至今签约金额100万元以上医用电梯采购及安装业绩（以竣工时间为准），有1个得2分，最多得10分。(公招挂网项目的中标公示截图页面或合同复印件，需提供合同封面、盖章页、报价页并加盖投标人公章；若合同不能体现金额，则须由投标人提供能反映出业绩金额的证明材料，查验原件得分，不满足要求得0分）

### ②质保期：在招标文件要求基础上，质保期每增加6个月的得1分，最多得10分。

最终根据得分由高到低顺序推荐中选候选人。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由项目业主抽签或自行确定。

七、评标

评标过程中，评审小组有权对通过资审要求并报名的单位进行资格复审，复审未通过的不进入评标。评审小组根据提交的比选函及评分标准进行计算，并宣布中选候选人。

八、其他

潜在投标人自愿参与本次比选，并承诺接受重庆公路物流基地建设有限公司相关管理制度。

- 联系方式

- 地  址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道路东路6号

联系人：余老师          电  话：88966169

附件

### 电梯具体参数技术

| 项目名称：重庆市巴南区重庆公路物流基地社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：重庆市巴南区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯号 | 梯型 | 控制方式 | 数量 | 有无机房 | 井道尺寸 （宽*深）mm | 轿厢尺寸 （宽*深*高） mm | 载重量（KG） | 门洞尺寸 (宽*高) mm | 开门尺寸 （宽*高）mm | 开门方式 | 服务楼层 | 停/靠/站 | 提升高度（m) | 速度（m/s） | 顶层高度（mm） | 底坑净深（mm） | 备注 |
| DT1 | 医用电梯 | 单控 | 1 | 无 | 2400*3000 | 1400*2400*2300 | 1600 | 1300*2200 | 1100*2100 | 中分 | 1F~3F | 3/3/3 | 9 | 1 | 4800 | 1800 |  |
| 合计 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯梯号       KT01

驱动

| 1 | 拖动方式 | 交流变频变压（VVVF） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 驱动方式 | 曵引式（永磁同步无齿轮） |
| 3 | 控制方式 | 微机集选 |
| 4 | 调速方式 | 交流变频调速（VVVF） |
| 5 | 通迅方式 | 串行通迅 |
| 6 | 运行方式 | 单台运行 |
| 7 | 电源电压 | 动力电源380V ±7%50HZ 照明电源220V ±7%50HZ |
| 8 | 工作环境 | 室内（5-40℃） |
| 9 | 平层精度 | ≤±5（mm） |
| 10 | 年故障次数 | ≤5次 |
| 11 | 噪音指标 | 开关门：≤55dB；轿厢内：≤55dB |
| 12 | 振动加速度 | 水平方向≤15cm/s，垂直方向≤25cm/s |

功能

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 全集选 | 将层站上下召唤信号、轿厢内选信号和其它各种专用信号，进行综合分析处理，自动决定轿厢运行的控制方式。 |
|  | 有司机运行 | 内选自动定向、呼梯轿内指示、司机选择定向、无自动关门（需司机按关门按钮手动关门，门未关到位时，松开按钮自动开门）、直驶。 |
|  | 到站自动开门 | 当电梯到达目的层站后，会自动打开轿门。 |
|  | 本层指令按钮开门 | 当轿门正在关闭或己关闭，电梯未启动，按本层的外呼指令按钮，轿门自动打开。 |
|  | 满载自动直驶 | 当满载时，电梯不响应经过的召唤信号而只响应内选指令信号。 |
|  | 延时关门设定 | 无司机运行时，电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门。此延时时间可在系统参数中设置。 |
|  | 本层反向外呼登记 | 如本层召唤方向与运行方向相反，该召唤将被登记。 |
|  | 轿内错误指令取消 | 乘客按下指令按钮被响应后，电梯启动前发现与实际要求不符，可连按2次错误指令按钮，该登记将被取消。 |
|  | 开梯自动开门 | 每次开梯时，如电梯正在开门区，会自动打开轿门。 |
|  | 地下层站设定 | 如有地下层站，可通过操作键设置地下层站数，以显示地下层。 |
|  | 轿内超载指示 | 轿厢超载时，轿内操纵盘超载显示灯亮，蜂鸣器鸣响。 |

|  | 满载指示 | 层站显示器显示电梯运行处于满载状态。 |
| --- | --- | --- |
|  | 端站防止越位 | 在两端站设有端站保护开关，系统检测到端站保护开关动作将停止轿厢一切运行。 |
|  | 速度监测 | 系统时刻检测电梯运行速度，以防止超速或失速等故障出现。 |
|  | 开门区间限定保护 | 如系统发现厅门或轿门已打开且电梯处于非开门区间内，将停止轿厢的一切运行。 |
|  | 门联锁安全保护 | 如系统发现门联锁安全回路断开，电梯则不能运行。 |
|  | 光幕保护 | 当光幕动作，重新开门。如光幕动作不消除则不关门。 |
|  | 端站楼层纠正 | 当电梯到达端站时，系统将自动纠正层楼数据。 |
|  | 故障停车自动解救 | 当电梯出现故障，在非开门区急停后，电梯将以原运行方向爬行至最近楼层，平层后开门。 |
|  | 对讲机（机房至监控室或值班室的线缆及布线由用户自理） | 提供轿顶、轿内、底坑、机房、监控室五方通话装置。 |
|  | 轿厢应急照明 | 停电时，轿厢内应急照明灯自动点亮。 |
|  | 层站停止指示 | 层显指示电梯处于非工作（检修）状态。 |
|  | 门锁短路保护 | 在自动方式下，当厅/轿门联锁被短接时电梯停止运行，并输出报警信息，直到短路故障被排除电梯才可恢复正常运行。 |
|  | 呼梯按钮防卡死 | 当按钮卡住超过30秒时系统将此按钮屏蔽掉，直到故障被排除，而不影响电梯的正常运行及对其它信号的响应。 |
|  | 消防员运行 | 当消防员开关被置位（非检修状态），无论电梯处于什么位置和状态都要求返回消防基站。全部召唤和内选指令消号，如电梯正在反向运行则就近停靠不开门，继而返回基站开门等候，仅登记内选指令信号，消防运行时无自动关门。电梯最大运行时间小于60S时为标准功能。 |
|  | 远程监控接口预留 | 随行电缆中留有同轴通讯电缆，有配置*5时包含此功能。 |
|  | 备用电源检测接口 | 提供备用电源检测装置 |
|  | 待机定期自检 | 电梯控制程序运行自动自检 |
|  | 检修二种速度运行 | 井道中间运行速度,端站执行爬行速度 |
|  | 电网滤波检测功能 | 在一段时间内,如果电网电压出现连续波动,系统将自动报警。 |
|  | 门传感器自诊断 | 门机传感器具有自我故障诊断功能 |
|  | 门负载检测 | 对轿门的承载就有自动检测功能 |
|  | 残疾人操纵盘 | 配备无障碍功能；配置残疾人操纵箱，供残疾人进行特殊操作。 |
|  | 备用电源检测接口 | 提供备用电源检测装置 |
|  | 停电应急平层功能 | 配备停电应急平层功能 |

装饰配置

| 序号 | 项目 |  | 规格或材质或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轿厢 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢围壁 | 标准配置：发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |  |  |
| 2 | 开门方式 | 中分 |  |  |
| 3 | 轿厢净空尺寸 | 石材安装完成面距离轿厢顶即轿厢内净空不低于2400mm； |  |  |
| 4 | 轿厢地面 | PVC地板 |  |  |
| 5 | 吊顶及照明 | 明亮型吊顶及LED照明（平顶） |  |  |
| 6 | 轿厢通风 | 轴流式风机 |  |  |
| 7 | 轿厢门 | 发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |  |  |
| 8 | 扶手 | 两侧壁发纹不锈钢扶手 |  |  |
| 9 | 轿厢地坎 | 硬质铝合金 |  |  |
| 厅门及门套 |  |  |  |  |
| 1 | 厅门首层 |  | 发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |  |
|  | 厅门其余层 |  | 发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |  |
| 2 | 厅门门套首层 |  | 发纹不锈钢外包门套（宽度10cm，厚度大于1.5mm） |  |
|  | 厅门门套其余层 |  | 发纹不锈钢外包门套（宽度10cm，厚度大于1.5mm） |  |
| 3 | 厅门地坎 |  | 硬质铝合金 |  |
| 讯号装置 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢操纵厢材质 |  | 发纹不锈钢 |  |
|  | 轿内显示器 |  | 红色点阵式 |  |
| 2 | 外呼显示器 |  | 红色点阵式显示带方向指示 |  |
|  | 外呼面板材质 |  | 发纹不锈钢 |  |

比选文件格式

封    面

***********************项目

资  格  审  查  材  料

参选单位：****************

二〇二〇年**月**日

相关资格审查材料复印件

1.***********

2.***********

3.***********

4.***********

封    面

***********************项目

比  选  函

参选单位：****************

二〇二〇年**月**日

比选函

重庆公路物流基地建设有限公司：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）项目，并自行踏勘现场了解了项目的全部内容，愿意以人民币总价（大写）          	元（¥    	）作为本次比选报价，该报价包括了完成该项目所需的人工、材料、管理、利润、风险、税金等所有主要、辅助工作费用。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺按贵司要求的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺接受贵司相关管理办法及相应合同执行考核制度。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方在此承诺，若因贵司及其他原因取消本项目，我司自愿放弃该项目，并不追究双方经济及其他责任。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：             　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改               项目资格审查材料、比选函、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：             （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书。

承诺书

致：  （招标人名称）

我单位参加项目的投标，完全阅读并接受招标文件要求，我司郑重承诺：

若因业主调整建设时序、工作内容等原因减少工程量或取消项目的实施，不得追究招标人任何法律、经济及其他责任。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年  月  日